SITE THEORIQUE

| Nom: | T00-2256_SEG_SEGOU_25 |  | Programme: |  |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code: |  | T00-2256_SEG_SEGOU |  | Région: | SEGOU |  |

SPECIFICATION DU CANDIDAT RADIO # site CANDIDAT

| Code: | N01- T00-2256_SEG_SEGOU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom: |  | N01-T00-2256_SEG_SEGOU_25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Localité: |  | SEGOU |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse: |  | BAGADADJI |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Co Coordonnées (WGS84, UTM29):ordonnées (WGS84, UTM30): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 13°25'40.30"N | Y 6°17'38.00"W |  |  |  | Z |  | ## 292 m |
| Configuration nécessaire du site: |  |  |  | ## TRI-SECTORIEL |  |  |  |  |  |
| Typologie du site |  |  |  | ### PA 36 m |  |  |  |  |  |
| Type du site: |  |  |  | ### Multi-Bandes |  |  |  |  |  |

### Commentaires

|  | Nom (initial) | Date |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ING RADIO (Création): | M.I | 25/06/2025 | Classement FINAL | PREMIER |

Installation des antennes HEXA

R   A     D    I   O

|  | #### Secteur 1 | # Secteur 2 | #### Secteur 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Azimut | 40° | 160° | 290° |
| Type du cabinet | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR |
| Numéro Support | 1 | 2 | 3 |
| Type du support | PYLONE | PYLONE | PYLONE |
| Hauteur du support (m) | 36 | 36 | 36 |
| Hauteur des aériens sur le support (m) | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Hauteur Base Antenne par rapport au sol (m) | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Type d’antenne | K-80020899 | K-80020899 | K-80020899 |
| Diversité | XPOL | XPOL | XPOL |
| Tilt mécanique | 0° | 0° | 0° |
| Tilt électrique (All bands) | -5° | -3° | -5° |
| Longueur du câble (m) | T1/R1 | T2/R2 | T3/R3 |
|  | 50 | 50 | 50 |
| Type du câble | FO | FO | FO |

Remarque :

SECTEUR 1

| Perte du à la connectique | Quantité | dB |
| --- | --- | --- |
| Longueur câble (m) | 50 | -1,4665 |
| Feeder type: | FO |  |
| Nb. de connecteur | 2 | -0.04 |
| Longueur de la bretelle | 2 | -0.44 |
| Longueur de la bretelle | 2 | -0.44 |
| Type: |  |  |
| Perte totale de la connectique |  | -1,9465 |

SECTEUR 2

| Perte du à la connectique | Quantité | dB |
| --- | --- | --- |
| Longueur câble (m) | 50 | -1,7598 |
| Feeder type: | FO |  |
| Nb. de connecteur | 2 | -0.04 |
| Longueur de la bretelle | 2 | -0.44 |
| Longueur de la bretelle | 2 | -0.44 |
| Type: |  |  |
| Perte totale de la connectique |  | -2,2398 |

SECTEUR 3

| Perte du à la connectique | Quantité | dB |
| --- | --- | --- |
| Longueur câble (m) | 50 | -1,7598 |
| Feeder type: | FO |  |
| Nb. de connecteur | 2 | -0.04 |
| Longueur de la bretelle | 2 | -0.44 |
| Longueur de la bretelle | 2 | -0.44 |
| Type: |  |  |
| Perte totale de la connectique |  | -2,2398 |